SLACE 601 Master-Slave beállítás

- Szerelje be a két motort, minden biztonsági bemenetet hidaljon át. Végezze el a különböző munkaidő programozási beállításokat mindkét motoron, mintha két különálló kapu lenne.

- Válassza ki a fő (MASTER) motort, és csatlakoztassa hozzá az összes külső eszközt (rádióvevők, biztonsági eszközök, fotocellák stb.).

- A SLAVE motoron mindent DIP kapcsolót hagyjon gyári beállításon.

- A SLAVE motoron állítsa a 3. DIP-kapcsolót ON állásba, a 4-et pedig OFF állásba. Resetelje a vezérlőt (38. oldal L ábra, 8-as tüskék rövidre zárása egy pillanatra)

- Csatlakoztassa a MASTER motor Slave kimenetét (11. kapocs) a SLAVE motor JOLLY többcélú bemenetéhez (16. kapocs). Kösse össze a két vezérlőegység „COM” kivezetéseit (12-es vagy 20-as kapocs). Ha a kapcsolat megfelelő, a SLAVE vezérlő JOLLY bemenetének a LED-je villogni kezd.

- Tesztleje le a két motort. Minden vezérlő parancsot és minden biztonsági eszközt.